ROSCO VARIO JUNIOR INKOMMAT JPO – JPGO – JPSO – JNO – JNGO – JNSO

TECHNISCHE BESCHRIJVING

Samenstelling

ROSCO VARIO JPO – JPGO – JNO – JNGO - Oprolbare inkommat voor toepassing in een uitsparing. Samengesteld uit een aluminium draagprofiel (JPO – JNO) of aluminium gelakt (JPGO – JNGO) in de kleuren grijs of zwart, met een loopvlak uit polyamide vezels (JPO – JPGO) of polypropyleen naaldvilt (JNO – JNGO).

De aluminium profielen zijn aan de onderzijde over de volle lengte voorzien van een celrubber om tikken of klepperen van de mat op de ondergrond tegen te gaan. De

aluminium profielen zijn gescheiden door zwarte rubber ringen van 4 mm breedte. Het geheel wordt samengehouden door roestvrijstaaldraad van 1,5 mm doorsnede.

De totale dikte van de inkommat is ongeveer 12 mm.

ROSCO VARIO JUNIOR JPSO – JNSO – De versie JPO – JNO is ook te bekomen met extra schraapprofiel. Bij dit type inkommat zijn de aluminium profielen gescheiden door zwarte rubber ringen van 4 mm breedte en door een aluminium schraapprofiel.