ROSCO VARIO JUNIOR ENTREEMAT JNGO

TECHNISCHE BESCHRIJVING

Samenstelling

ROSCO VARIO JNGO - Oprolbare entreemat voor toepassing in een uitsparing. Samengesteld uit een aluminium gelakt draagprofiel, in de kleuren grijs of zwart, met een loopvlak uit polypropyleen naaldvilt.

De aluminium profielen zijn aan de onderzijde over de volle lengte voorzien van een celrubber om tikken of klepperen van de mat op de ondergrond tegen te gaan. De

aluminium profielen zijn gescheiden door zwarte rubber ringen van 4 mm breedte. Het geheel wordt samengehouden door roestvrijstaaldraad van 1,5 mm doorsnede.

De totale dikte van de inkommat is ongeveer 12 mm.