ROSCO COLORTRAFFIC ecologische entreemat 28 mm met dubbelzijdig loopvlak

TECHNISCHE BESCHRIJVING

Samenstelling

Ecologische entreemat voor toepassing in een uitsparing. Samengesteld uit rubber strips, die met nylon vezels doorweven zijn met licht kleurverschil (kleur grijs-zwart). De nylon vezels komen aan het boven- en onderoppervlak van de rubber tevoorschijn. Daardoor is deze mat aan beide zijden bruikbaar.

De breedte van de strips is 28 mm.

De nylon vezels zijn gescheiden door een aluminium profiel, een alu natuurkleurig geanodiseerd profiel, een alu roestvrijstaalkleurig geanodiseerd profiel of een gekleurd PVC profiel.

Het geheel wordt samengehouden door een gegalvaniseerde staaldraad van 2 mm doorsnede. De uiteinden liggen verzonken in een hol profiel.

De totale dikte van de mat is ongeveer 22 mm.